Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenów rekreacyjnych:

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Cieszów
zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.  Dostawa wraz z
transportem i montażem urządzeń na plac zabaw   na działce nr ewid. 50 w miejscowości Cieszów- Gmina Nowogród Bobrzański według poniższego

zestawienia. Oraz wykonanie stref bezpiecznych z piasku-  
wielkość ziarna od 0,2 do 2 mm.

Uwaga: z zamówienia wyłączone jest wykonanie trawników dywanowych siewiem na gruncie- 54,20 m²

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowościach Dobroszów Mały, Łagoda, Kamionka, Podgórzyce, Turów, Nowogród Bobrzański
ul. Lipowa, Nowogród Bobrzański ul. Leśna Dostawa wraz z transportem i    montażem urządzeń na plac zabaw A także wyznaczenie geodezyjne

lokalizacji urządzeń według przestawionych planów zagospodarowania

terenów (dotyczy  lokalizacji Dobroszów Mały, Podgórzyce, Turów)

- DOBROSZÓW MAŁY

Działka nr 67/1

Obręb ewidencyjny 0004 Dobroszów Mały

- Sprężynowiec – 1 sztuka

Wymiary urządzenia:

- Długość: około 0,8 m

- Szerokość: około 0,3 m

- Wysokość: około 0,55 m

Opis konstrukcji:

Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo. Siedzisko z płyty polietylenowej HDPE odpornej na czynniki atmosferyczne. Sprężyna około 20mm. Wszelkie elementy stalowe śruby i mocowania ocynkowane w plastikowych zaślepkach. Kotwienie zabetonowane w gruncie.

Przykładowe wygląd sprężynowca został przedstawiony na Rysunku 1 oraz na Rysunku 2.

Rysunek 1: Przykładowy wygląd sprężynowca

Rysunek 2: Przykładowy wygląd sprężynowca

- Huśtawka wagowa - 1 sztuka

Wymiary urządzenia:

- Wysokość: 40 – 70 cm,

- Wysokość całkowita: 90 – 120 cm,

- Szerokość: 35 – 55 cm,

- Długość: 260 – 300 cm

- Max. wysokość upadku – 100 cm

Opis konstrukcji:

Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo. Siedzisko z płyty polietylenowej 	HDPE odpornej na czynniki atmosferyczne. Wszelkie śruby i mocowania ocynkowane, 	w plastikowych zaślepkach. Kotwienie zabetonowane w gruncie. Huśtawka w komplecie 	powinna posiadać gumowe odbojniki.

Przykładowy wygląd huśtawki wagowej został przedstawiony na Rysunku 3 oraz na 	Rysunku 4

Rysunek 3: Przykładowy wygląd huśtawki wagowej

Rysunek 4: Przykładowy wygląd huśtawki wagowej

- Huśtawka wahadłowa podwójna - 1 sztuka

Wymiary urządzenia:

- Długość: min. 3,0 m

- Szerokość: min. 2,0 m

- Wysokość: min. 2,0 m

Opis konstrukcji:

Huśtawka wahadłowa podwójna o konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej 	proszkowo.

Siedzisko kubełkowe otwarte z łańcuszkiem do zapięcia, wykonane z metalu pokrytego 	gumą. i siedzisko płaskie wykonane z gumy z wkładem aluminiowym. Łańcuchy oraz 	wszystkie elementy złączne wykonane ze stali ocynkowanej. Zawiesia huśtawek wykonane 	ze stali nierdzewnej - łożyskowane. Wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego. Kotwienie betonowane w gruncie.

Przykładowy wygląd huśtawki wahadłowej podwójnej został przedstawiony na Rysunku 5 oraz Rysunku 6

Rysunek 5: Przykładowy wygląd huśtawki wahadłowej podwójnej

Rysunek 6: Przykładowy wygląd huśtawki wahadłowej podwójnej

- Ławka- 4 szt

Wymiary urządzenia:

- Wysokość około 75 cm

- Szerokość około 55 cm

- Długość min 170 cm

Opis konstrukcji:

Ławka stalowo – drewniana. Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo. Nogi z 	blachy, grubość ok 4 mm. Listwy drewniane świerkowe, malowane farbą akrylową  lub lakierobejcą.  Przykładowy wygląd ławki został przedstawiony na Rysunku 7.

Rysunek 7: Przykładowy wygląd ławki

- Tablica- Regulamin placu zabaw i siłowni- 1 szt

Wymiary urządzenia:

- Wysokość min 150 cm

Opis konstrukcji:

Tablica regulamin Plac zabaw to tablica przeznaczona do montowania na terenie gdzie 	zamontowane zostały urządzenia placu zabaw i siłowni. Tablica zawiera regulamin placu zabaw, telefony alarmowe i miejsce na uzupełnienie danych administratora/zarządcy obiektu. Przykładowy wygląd Tablic- regulaminu placu zabaw i siłowni został przedstawiony na Rysunku 8.

Rysunek 8: Przykładowy wygląd tablicy- regulamin placu zabaw

- Stojak na rowery- 1 szt

Wymiary urządzenia:

- Wysokość: 40 – 70 cm,

- Wysokość całkowita: 90 – 120 cm,

- Szerokość: 35 – 55 cm,

- Długość: 260 – 300 cm

- Max. wysokość upadku – 100 cm

Opis konstrukcji:

Stojak wykonany ze stali cynkowanej ogniowo opcjonalnie ze stali nierdzewnej.

Przykładowy wygląd stojaka na rowery został przedstawiony na Rysunku 9.

Rysunek 9: Przykładowy wygląd stojaka na rowery

- ŁAGODA

Działka nr 72/3

Obręb ewidencyjny 0012 Łagoda

- Huśtawka wahadłowa podwójna - 1 sztuka

Wymiary urządzenia:

- Długość: min. 3,0 m

- Szerokość: min. 2,0 m

- Wysokość: min. 2,0 m

Opis konstrukcji:

Huśtawka wahadłowa podwójna o konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej 	proszkowo.

Siedzisko kubełkowe otwarte z łańcuszkiem do zapięcia, wykonane z metalu pokrytego 	gumą. i siedzisko płaskie wykonane z gumy z wkładem aluminiowym. Łańcuchy oraz 	wszystkie elementy złączne wykonane ze stali ocynkowanej. Zawiesia huśtawek wykonane 	ze stali nierdzewnej - łożyskowane. Wystające końcówki elementów złącznych 	zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wszystkie śruby umieszczone w specjalnych 	osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego. Kotwienie betonowane w gruncie.

Przykładowy wygląd huśtawki wahadłowej podwójnej został przedstawiony na 	Rysunku 10 oraz Rysunku 11.

Rysunek 10: Przykładowy wygląd huśtawki wahadłowej podwójnej

Rysunek 11: Przykładowy wygląd huśtawki wahadłowej podwójnej

- Huśtawka wahadłowa bocianie gniazdo – 1 sztuka

Wymiary urządzenia:

- Szerokość: min 1,60 m

- Długość: min. 7,0 m

- Wysokość: min.2,20 m

Opis konstrukcji:

Konstrukcja wykonana z profili stalowych 80mm x 80mm o grubości ścianki 3mm, 	o zaokrąglonych krawędziach. Wszystkie elementy stalowe są zabezpieczone poprzez 	cynkowanie i malowanie proszkowe. Huśtawka posadowiona w gruncie w fundamencie 	betonowym poprzez bezpośrednie umieszczenie w gruncie stalowych słupów nośnych. 	Siedzisko zawieszone na łańcuchu nierdzewnym, połączenia łańcucha za pomocą złączy 	karabinkowych HMS. Zawiesia huśtawki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, 	ułożyskowane. Siedzisko bocianie gniazdo wykonane z obręczy stalowej i lin 	polipropylenowych. Wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych 	z tworzywa sztucznego. Wszystkie spawy i łączenia są gładkie i odpowiednio 	wyprofilowane

Przykładowy wygląd huśtawki wahadłowej bocianie gniazdo,  został przedstawiony na 	Rysunku 12.

Rysunek 12: Przykładowy wygląd huśtawki wahadłowej bocianie gniazdo

- Kamionka

Działka nr 137/26

Obręb ewidencyjny 0008 Kamionka

- Urządzenie wielozabawowe - zjeżdzalnia – 1 sztuka

Opis konstrukcji zjeżdżalni:

Konstrukcja składa się z wejścia , wieżyczki oraz ślizgu. Ślizg posiada uchwyty przy górnej części, od strony wieżyczki.  Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej grubość min. 2 mm, z bokami z płyt polietylenowej. Elementy urządzeń wykonane z profili zamkniętych metalowych ( 80 x 80 mm) w najwyższym stopniu zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych. Konstrukcja wykonana z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo.

Ślizg wykonany z tworzywa odpornego na działanie czynników atmosferycznych.

Podesty w wieży i podejściach wykonane z antypoślizgowego tworzywa sztucznego HDPE. Barierki, osłonki wykonane z tworzywa HDPE. Słupki zabezpieczone od góry kapturkami z tworzywa. Śruby ocynkowane i zabezpieczone zaślepkami. Urządzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 3- 14 lat.

Przykładowe wygląd zjeżdżalni został przedstawiony na Rysunku 13 i Rysunku 14

Rysunek 13 Przykładowy wygląd zjeżdżalni

Rysunek 14 Przykładowy wygląd zjeżdżalni

- Turów

Działka nr 196

Obręb ewidencyjny 0020 Turów

- Huśtawka wagowa- 1 sztuka

Wymiary urządzenia:

- Wysokość: 40 – 70 cm,

- Wysokość całkowita: 90 – 120 cm,

- Szerokość: 35 – 55 cm,

- Długość: 260 – 300 cm

- Max. wysokość upadku – 100 cm

Opis konstrukcji:

Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo. Siedzisko z płyty polietylenowej 	HDPE odpornej na czynniki atmosferyczne. Wszelkie śruby i mocowania ocynkowane, w plastikowych zaślepkach. Kotwienie zabetonowane w gruncie. Huśtawka w komplecie powinna posiadać gumowe odbojniki.

Przykładowy wygląd huśtawki wagowej został przedstawiony na Rysunku 15.

Rysunek 15: Przykładowy wygląd huśtawki wagowej

- Podgórzyce

Działka nr 36/4

Obręb ewidencyjny 0015 Podgórzyce

- Karuzela – 1 szt

Wymiary urządzenia:

- Średnica: min. 1,40 m

- Wysokość urządzenia : min. 0,70 m

Opis konstrukcji:

Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Siedziska zrobione 	z płyty HDPE. Wszystkie zastosowane śruby zabezpieczone w plastikowych osłonach. 	Kotwienie w gruncie.

Przykładowy wygląd karuzeli został przedstawiony na Rysunku 16 i 17.

Rysunek 16: Przykładowy wygląd karuzeli

Rysunek 17 Przykładowy wygląd karuzeli

- Nowogród Bobrzański ul. Lipowa

Działka nr 1663/42

Obręb ewidencyjny 0002 Nowogród Bobrzański

- Urządzenie wielozabawowe – 1 sztuka

Opis konstrukcji zestawu zabawowego:

Konstrukcja urządzenia wykonana z profilu stalowego o przekroju minimalnie: 80 x 	80mm, ocynkowanego i dwukrotnie malowanego proszkowo. Daszki i boczki, burty 	wykonane z płyty HDPE, odpornego na warunki atmosferyczne. Ślizg wykonany ze stali 	nierdzewnej, jego boki z płyty HDPE. Łańcuch kalibrowany, nierdzewny. Śruby , wkręty 	zakryte nakładkami z tworzywa. Elementy stalowe cynkowane oraz malowane 	proszkowo. Brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić 	zakleszczenia 	palców, głowy, i innych części ciała. Bezpieczne zaślepki na górze 	konstrukcji wykonane 	z tworzywa. Ścianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki 	wodoodpornej, antypoślizgowej. 	Gra „kółko i krzyżyk”  wykonana z tworzywa 	odpornego na działanie warunków 	atmosferycznych. Liczydło wykonane z elementów 	z płyty HDPE.

Poglądowy wygląd urządzenia wielozabawowego przedstawia rysunek 18

Rysunek 18: Przykładowy wygląd urządzenia wielozabawowego

- Nowogród Bobrzański ul. Leśna

Działka nr 1446/11

Obręb ewidencyjny 0002 Nowogród Bobrzański

- Urządzenie wielozabawowe – 1 sztuka

Opis konstrukcji zestawu zabawowego:

Konstrukcja urządzenia wykonana z profilu stalowego o przekroju minimalnie: 80 x 	80mm, ocynkowanego i dwukrotnie malowanego proszkowo. Daszki i boczki, burty 	wykonane z płyty HDPE, odpornego na warunki atmosferyczne. Ślizg wykonany ze stali 	nierdzewnej, jego boki z płyty HDPE. Łańcuch kalibrowany, nierdzewny. Śruby , wkręty 	zakryte nakładkami z tworzywa. Elementy stalowe cynkowane oraz malowane 	proszkowo. Brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić 	zakleszczenia 	palców, głowy, i innych części ciała. Bezpieczne zaślepki na górze 	konstrukcji wykonane 	z tworzywa. Ścianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki 	wodoodpornej, antypoślizgowej. 	Gra „kółko i krzyżyk”  wykonana z tworzywa 	odpornego na działanie warunków 	atmosferycznych. Liczydło wykonane z elementów 	z płyty HDPE.

Poglądowy wygląd urządzenia wielozabawowego przedstawia rysunek 19

Rysunek 19: Przykładowy wygląd urządzenia wielozabawowego

- Huśtawka wagowa - 1 sztuka

Wymiary urządzenia:

- Wysokość: 40 – 70 cm,

- Wysokość całkowita: 90 – 120 cm,

- Szerokość: 35 – 55 cm,

- Długość: 260 – 300 cm

- Max. wysokość upadku – 100 cm

Opis konstrukcji:

Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo. Siedzisko z płyty polietylenowej 	HDPE odpornej na czynniki atmosferyczne. Wszelkie śruby i mocowania ocynkowane, 	w plastikowych zaślepkach. Kotwienie zabetonowane w gruncie. Huśtawka w komplecie 	powinna posiadać gumowe odbojniki.

Przykładowy wygląd huśtawki wagowej został przedstawiony na Rysunku 20 oraz na Rysunku 21

Rysunek 20: Przykładowy wygląd huśtawki wagowej

Rysunek 21: Przykładowy wygląd huśtawki wagowej

Oferowane urządzenia i sposób montażu muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm, oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.). Spełnienie warunków musi być potwierdzone ważnym dokumentem wystawionym przez uprawnioną jednostkę certyfikującą.