# PROJEKT STAŁEJ

# ORGANIZACJI RUCHU

EGZ. NR …….

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skibice gmina Nowogród Bobrzański” droga publiczna 003811F ul. Św. Marcina w m. Skibice – od km: 1+550,0 do km: 2+505,0 - |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: | Ul. Św. Marcina 66-010 Skibice |
| KATEGORIA: OBIEKTU BUDOWLANEGO: | KATEGORIA IV – elementy dróg publicznych |
| JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: OBRĘB: NR DZIAŁKI | DZIAŁKI nr 455/3 i 455/4; OBRĘB 0018 Skibice JEDN.EW. 080905_5. NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI – GMINA powiat zielonogórski województwo lubuskie |
| INWESTOR: | GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI Ul. Słowackiego 11 66-010 Nowogród Bobrzański |
| UŻYTKOWNIK: | GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI Ul. Słowackiego 11 66-010 Nowogród Bobrzański |

FAZA / OPRACOWANIE:

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA OZNAKOWANIE PRZEBUDOWY DROGI

| Zakres opracowania Funkcja | Autor opracowania | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAGOSPODAROWANIE Projektant | mgr inż. Piotr Wojciechowski |  |  |

My, wyżej podpisani, niniejszym oświadczamy, że niniejszy projekt stałej organizacji ruchu

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Spis zawartości opracowania 	2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	3

I. CZĘŚĆ OPISOWA PZT	3

0.0. INFORMACJE OGÓLNE  	3

a). Inwestor  	3

b). Adres  	3

c). Inwestor  	3

d). Użytkownik  	3

e). Oznaczenie i nr działki  	3

1.0. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU  	3

1.a) Przedmiot  	3

1.b) Zakres  	3

1.c) Podstawa  	3

2.0.ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE I CHARAKTERYSTYKA RUCHU 	4

2.a). Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.	4

2.b). Stan prawny działek.	4

2.c). Istniejące oznakowanie	4

3.0.PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU	5

3.a) Docelowa konstrukcja i parametry drogiiektami budowlanymi	5

3.b) Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi	5

3.c) Układ komunikacyjny	5

3.d) Wielkość znaków drogowych.	6

3.e) Sposób umieszczenia znaków	6

3.f) sposób dostępu do innych dróg publicznych	6

4. PARAMETRY oraz ZESTAWIENIE ZNAKÓW ISTNIEJĄCYCH i WPROWADZANYCH:	6

4.a) Zestawienie znaków pionowych,	6

4.b) Zestawienie znaków poziomych,	8

4.c) Wielkość znaków drogowych,	8

4.d) Sposób umieszczenia znaków,	8

5. POZOSTAŁE INFORMACJE I DANE:	9

5.a) Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu,	9

5.b) Informacje uzupełniające,	9

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PZT	10

Nr 	Nazwa rysunku	 Skala

1 	PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 	  1:1000

I.CZĘŚĆ OPISOWA

- INFORMACJE OGÓLNE

- Inwestycja: 	BUDOWA, PRZEBUDOWA DROGII GMINNEJ

UL. Św. Marcina w miejscowości Skibice

- Adres: 		UL. Św. Marcina

66-010 Skibice

- Ozn. drogi:	DROGA GMINNA

Ul. Św. Marcina

- Inwestor:	GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

Ul. Słowackiego 11; 66-010 Nowogród Bobrzański

- Ozn. nr działki: 	Jedn. ewidencyjna 080905_5. Nowogród Bobrzański Gmina

Dz.nr 455/3 i 455/4 ; OBRĘB 0018 Skibice; powiat zielonogórski

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.a).	Przedmiot.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu realizowany w związku z przebudową drogi gminnej na odcinku ulicy Św. Marcina w kilometrażu lokalnym od km 1+550  do km 2+505na działce 455/3 i 455/4 obręb 0018 Skibice, gmina Nowogród Bobrzański; powiat zielonogórski. Zakres oznakowania dotyczy 1 odcinka i wynosi ok. 955 m, w celu poprawy warunków eksploatacyjnych nawierzchni oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

1.b). 	Zakres.

Planowany do wykonania zakres planowanej inwestycji zaczyna się przed przepustem dla cieku Dobra w ul. Św. Marcina , w km 1+550,0 tj. gminnej drogi  publicznej; klasy technicznej D, a kończy w km ok.2+505,0 ze skrzyżowaniem z ul. Górna., tj.  gminnej drogi  publicznej; klasy technicznej D, ulica ma pośrednie połączenie z drogami powiatowymi w km 0+000,0.

Zakres robót budowlanych obejmuje roboty drogowe w zakresie przebudowy i budowy nawierzchni asfaltowych i lokalnie z bruku kamiennego. Długość całkowita wynosi 955 m, szerokość jezdni zmienna 5,5 do 5,0m, w szczególności:

 wykonanie oznakowania tymczasowego na czas robót,

 frezowanie korekcyjne i szczepne oraz oczyszczenie nawierzchni asfaltowych

 rozbiórka nawierzchni z bruku oraz poboczy do poszerzenia

 wykonanie podbudowy w ciągu nawierzchni i na poszerzeniach,

 warstwa zasadnicza, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. min. 4 cm (śr. 5cm) z mieszanki mineralno – asfaltowej

 przebudowa nawierzchni z bruku przy kościele,

 budowa chodników, zjazdów, wyrównanie i uzupełnienie poboczy

 wykonanie oznakowania stałego,

1.c). 	Podstawa opracowania, uwarunkowania formalne.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Nowogród Bobrzański, podstawa opracowania:

 Wytyczne inwestora oraz obowiązujące standardy i normy budowlane,

 Wizja lokalna w terenie oraz pozyskane materiały z ośrodka geodezyjnego

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518),

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

 Uwarunkowania formalne, przedmiotowa droga jest drogą gminą zakres oznakowania dotyczy wyłącznie działek zarządcy drogi: Burmistrza Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański jako zarządca dróg gminnych. Niniejszy projekt dotyczy organizacji ruchu na odcinku ul. Długiej.

2.	ISTNIEJĄCY STAN DROGI i OZNAKOWANIA

2.a). Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Przedmiotowy teren inwestycji, odcinek objęty opracowaniem usytuowany jest w ciągu ulicy Długiej, drogi gminnej w km lokalnym od 1+550  km do 2+505km, zaczyna się przed przepustem dla cieku Dobra w ul. Św. Marcina , w km 1+550,0 tj. gminnej drogi  publicznej; klasy technicznej D, a kończy w km ok.2+505,0 ze skrzyżowaniem z ul. Górna, długość odcinka 955mb. Droga gminna, na w/w odcinkach posiada przekrój uliczny, pół uliczny oraz drogowy/szlakowy z poboczami gruntowymi. Nawierzchnia drogi z bruku kamiennego miejscowo nakładka asfaltowa, szerokości 3,8 do 4,2m, docelowo jezdnia 5,0m + chodnik 1,8m + pobocze gruntowe 0,75; odwodnienie powierzchniowe.

Ruch na drodze ma charakter ruchu lokalnego z dominacją ruchu pojazdów osobowych. Na drodze występuje komunikacja autobusowa oraz pojazdów ciężarowych ograniczenie do 11t.

Odcinki ulicy Długiej charakteryzują się dużymi nierównościami, na odcinku gdzie znajduje się nawierzchnia z bruku o szerokości 3,8m występują stosunkowo nie liczne nierówności i ubytki. Na pozostałym odcinkach w kilku miejscach, nastąpiła utrata nośności podłoża w wyniku czego doszło do załamania nawierzchni, nawierzchni jest obecnie jako tłuczniowa, co charakteryzuje się zaniżeniem rzędnych nawierzchni, tworzeniem się zastoisk wody. Oględziny nawierzchni przeprowadzone zostały w porze suchej oraz po opadach, nawierzchnia odznacza się dobrym odprowadzeniem wody, na łuku drogi należy odtworzyć odwodnienie w formie ścieku, ślady łatania w ramach zabiegów utrzymaniowych oraz wykruszeń fragmentów nawierzchni bitumicznej. Zabiegi wypełniania szczelin oraz łatania tego zakresu ubytków byłyby trudne do realizacji z uwagi na ich znaczną ilość, zróżnicowanie przebiegu spękań nawierzchni oraz ogólny stan techniczny warstwy ścieralnej. Istniejące spękania i braki wypełnień dylatacyjnych mogą zamienić się niebawem w wyboje i spowodować przedwczesną destrukcję nawierzchni, co przekłada się docelowo na niski komfort jazdy oraz zwiększenie kosztów użytkowników dróg poprzez przyspieszone zużycie zawieszenia pojazdów oraz przyspieszoną degradację odcinka drogi. Występujące uszkodzenia przyczyniają się do obniżenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2.b).	Stan prawny działek;

Oznakowanie i przebudowę nawierzchni zaplanowano na działce nr 455/3 i 455/4 OBRĘB 0018 Skibice w jedn. ew. 080905_5. Nowogród Bobrzański – gmina; własność Gmina Nowogród Bobrzański.

2.c).	Istniejące oznakowanie;

Droga obecnie nie posiada oznakowania.

3.	STAN PROJEKTOWANY DROGI I OZNAKOWANIA

3.a) Docelowa konstrukcja i parametry drogiiektami budowlanymi,

Wykonanie przebudowy nie spowoduje istotnych zmian dotychczasowej organizacji ruchu, planuje się dodatkowo oznakowanie przejść dla pieszych i ograniczenia prędkości.

Parametry docelowej drogi

 szerokość jezdni min 5,0m lokalnie max 5,5m,

 prędkość projektowa 40 km/h,

 prędkość dopuszczalna 40 km/h,

 chodniki o szerokości min 1,0m do 1,8m

 pobocza o szerokości min 0,5m do 0,75m

 klasa drogi – dojazdowa „D”

 projektowana nawierzchnia asfaltowa, lokalnie w układach rulalistycznych z bruku kamiennego,

 chodniki z kostki betonowej, lokalnie w układach rulalistycznych z bruku kamiennego,

 zjazdy z kostki betonowej, lokalnie w układach rulalistycznych z bruku kamiennego,

Pobocza: Pobocze z destruktu i tłucznia o gr. warstwy 9 cm po zagęszczeniu, szerokości min 0,75 m Zjazdy: Remont istniejących zjazdów polegający na wymianie nawierzchni kostki betonowej o gr. 8 cm oraz podbudowy wraz z wymianą krawężników na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz obrzeży betonowych 8x30cm.

Rozwiązanie wysokościowe - Niweletę jezdni dostosować do istniejącego terenu, z zachowaniem granicznych dopuszczalnych pochyleń podłużnych i odpowiednich spadków poprzecznych.

Odwodnienie - Odwodnienie poprzez wewnętrzny otwarty system kanalizacyjny składający się z przydrożnych rowów, przepustów pod zjazdami i przepustów pod koroną drogi.

Organizacja ruchu na analizowanym odcinku zostaje uzupełnienia – zgodna z niniejszym Projektem Stałej Organizacji Ruchu.

3.b) Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi,

Przebudowywane nawierzchnie dróg nie wymaga instalacji urządzeń budowlanych (np. kanalizacji) w tym odprowadzenia wód do innych cieków.

Opis wprowadzanych zmian organizacji ruchu. Parametry istniejącej drogi

1	Rodzaj drogi 				Gminna

2	Klasa drogi				D

3	Prędkość projektowa			40 km/h

4	Szerokość pasa ruchu 	min 		2 x 2,50 m

5	Pochylenie poprzeczne 			1 - 2 %

6	Dopuszczalny nacisk osi pojazdu 		100,0 kN

7	Kategoria ruchu 				KR1;

8	Liczba osi obliczeniowych na dobę	12 - 20 na pas obliczeniowy

9	Projektowany okres trwałości naw.	20 lat

10 	Chodniki o szerokości 	min 		1,0m do 1,5m

11 	Pobocza o szerokości 	min 		0,5m do 1,5m

3.c) Układ komunikacyjny,

Ul. Św. Marcina na której prowadzony będzie remont leży w ciągu drogi gminnej i posiada  pośrednie połączenie z drogami powiatowymi, służy jako dojazd dla lokalnych użytkowników.

Projekt zmiany stałej organizacji ruchu na odcinku ul. Długiej polega na dostosowaniu organizacji ruchu do rzeczywistych potrzeb i uwarunkowań wynikających z realizacji inwestycji.

Zmiana ta obejmuje wykonanie przejść dla pieszych oraz znaki ustalające pierwszeństwo. W organizacji ruchem przewidziano zastosowanie znaków pionowych i poziomych, które zestawiono w tabeli nr 1 i tabeli nr 2. Sposób oznakowania i lokalizację znaków drogowych zawarto w części rysunkowej niniejszego opracowania.

3.d) Wielkość znaków drogowych

Należy stosować znaki drogowe o wielkości tzw. "Średnie" według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.  Znaki A-7 i B-20 powinny mieć taką samą grupę wielkości ja znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu, jednak nie mniejszą niż grupa wielkości znaków średnich (A-7: 900 mm, B-20: 800 mm)

Znaki wielkości określonej jako "średnie" mają następujące wymiary:

	tablice okrągłe (znaki zakazu i nakazu)		- średnica 800 mm,

	tablice trójkątne (znaki ostrzegawcze) 		- bok podstawy 900 mm,

	tablice prostokątne (informacyjne)*		- 600 +150n x 600 mm,

3.e) Sposób umieszczenia znaków.

Znaki drogowe dotyczące ruchu samochodowego zlokalizowane są w ciągu chodnika i na poboczu należy umieścić na słupkach z zachowaniem odległości 0,5 – 2,0 m oraz od krawędzi jezdni z zachowaniem skrajni ponad chodnikiem.

3.f) sposób dostępu do innych dróg publicznych,

Ul. Św. Marcina na której prowadzony będzie remont leży w ciągu drogi gminnej i posiada pośrednie połączenie z drogami powiatowymi.

4. PARAMETRY oraz ZESTAWIENIE ZNAKÓW ISTNIEJĄCYCH i WPROWADZANYCH:

Projektowana organizacja ruchu obejmuje znaki pionowe oraz poziome Zestawienie znaków pionowych zawarto w tabeli nr 1, a znaków poziomych w tabeli nr 2.

4.a) Zestawienie znaków pionowych,

Tabela nr 1 – wykaz znaków pionowych.:

| Lp. | Symbol znaku | Opis znaku drogowego - rodzaj | Widok znaku | Liczba znaków | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B-33 | Zakaz "Ograniczenie prędkości do 30km/h” |  | 3 | Projektowane |
| 2 | A-17 | Znak A-17 "dzieci" |  | 3 | Projektowane |
| 3 | A-7 | Ustąp pierwszeństwa |  | 3 | Projektowane |
| 4 | D-6 | Przejście dla pieszych |  | 2X5 | 10- Projektowane |
| 5 | A-12b | Zwężenie drogi, prawostronne |  | 1 | Projektowane |

4.b) Zestawienie znaków poziomych,

Tabela nr 2 – wykaz znaków poziomych.

| Lp. | Symbol znaku | Opis znaku drogowego - rodzaj | Widok znaku | Długość [mb] (lub pow.) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P-1 | Znak "linia pojedyncza przerywana", |  | L1=900,0m | Projektowany |
| 2 | P-4 | Znak "linia podwójna ciągła" |  | L1,2=6*5,0m | Projektowana |
| 3 | P-10 | Przejście dla pieszych |  | A=5x5,5*4,0 =5x22 m2 A=110 m2 | Projektowany |
| 4 | P-14 | Znak P-14 „linia warunkowego |  | L=3x2,5+5*2,5 | Projektowany |
| 5 | P-15 | Znak P-15 "trójkąt podporządkowania" |  | L=3x2,5 | Projektowany |

4.c) Wielkość znaków drogowych

Należy stosować znaki drogowe o wielkości tzw. "Średnie" według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Znaki A-7 i B-20 powinny mieć taką samą grupę wielkości ja znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu, jednak nie mniejszą niż grupa wielkości znaków średnich (A-7: 900 mm, B-20: 800 mm)

Znaki wielkości określonej jako "średnie" mają następujące wymiary:

	tablice okrągłe (znaki zakazu i nakazu)		- średnica 800 mm,

	tablice trójkątne (znaki ostrzegawcze) 		- bok podstawy 900 mm,

	tablice prostokątne (informacyjne)*		- 600 +150n x 600 mm,

4.d) Sposób umieszczenia znaków.

Znaki drogowe dotyczące ruchu samochodowego zlokalizowane w ciągu chodnika należy umieścić na słupkach przy zachowania odległości 0,5 – 2,0 m od krawędzi jezdni oraz z zachowaniem skrajni ponad chodnikiem.

5. POZOSTAŁE INFORMACJE I DANE:

5.a) Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

Docelowe zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone po wykonaniu robót budowlanych związanych z projektowana inwestycją drogową. Wstępnie planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu to 31.12.2023 r. Termin budowy jest uzależniony od uzyskania wymaganych zezwoleń na budowę oraz udzielenia zamówienia dla wykonawcy robót.

5.b) Informacje uzupełniające.

1)	Zmiany w docelowej (stałej) organizacji ruchu można wprowadzać jedynie zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

2)	Warunki wprowadzanej docelowej organizacji ruchu wynikają z następujących przepisów:

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 ze zm.),

3)	Przed rozpoczęciem prac budowlanych w pasie drogowym należy uzyskać od właściwego zarządcy drogi decyzję na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym.

4)	Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

5)	Jeżeli w terminie określonym przez organ zarządzający ruchem brak jest zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu następuje utrata ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.

II.CZĘŚĆ RYSUNKOWA